[image: image3.jpg]Y % 3=

< Hanvon




     

人证核验终端/HW-VD-L1006(N)
产品图片

[image: image1.png]


  

人证核验终端/HW-VD-L1006

（图片仅供参考，以实物为准）

产品简介

最新推出的高性能人证核验产品，采用汉王自主研发的人脸识别算法。可现场提取并核验身份证信息，并与持证人的现场拍摄的生物信息进行比对。

产品为一体机，直接放置在桌面或柜台上，无需外接主机和网络即可实现本地1:1识别。接入网络后可作为园区平台的人员（访客、员工）信息的录入设备，可实现人员登记。
市场定位：中高端室内人证识别市场。

使用场景：广泛应用于银行、证券、保险等金融领域，也可用于其他对人员身份一致性要求较高的场合，如公安、民航、教育、酒店、电信、税务等。

外观介绍

[image: image2.png]



产品功能

居民身份证信息采集
选配身份证模组，实现身份证信息的读取。
高清摄像头
200W 1080P/30fps双摄像头，有效捕捉人脸细节，光线适应性强。摄像头仰角可调。
智能人脸检测

在摄像头采集到的图像中准确检测出人脸的位置及大小、获取有效图像。

智能验证

提取采集图像的特征数据与身份证内照片的特征数据进行比对，最终结果由比对得分和阈值共同决定，比对得分超过设定的阈值则比对成功。阈值可由客户设置。

人脸特征自学习

本产品基于深度学习的全新二代自然光人脸识别算法，具有人脸特征自学习功能，能够有效解决人脸随岁月缓慢变化导致无法识别的问题，可根据不同光照、视点、年龄、身份、表情的人脸进行深度学习。在该平台上成功进行过验证的人脸信息可以自动在数据库中建立档案，作为后续验证模板。
活体检测

本产品支持红外活体检测，活体判断的打开或关闭由客户设置。

高清显示

2块11.6寸高清彩屏（主屏幕支持触摸），实时显示摄像头捕捉到的图像，使人脸采集过程可视化，提高采集效率。比对完成后直接显示比对结果，减少等待时间。
语音提示

智能语音提示（中文），指导人证核验过程，播报核验结果。
长寿命补光灯

专业正白光高显色LED ，为人脸采集提供稳定可靠的补光。

规格参数

	基本参数

	CPU
	RK3568,  四核Cortex-A55，最高主频 2.0GHz，

	内存
	标配 2G(最大支持8GB)

	存储
	标配 16G(最大支持268G)

	屏幕
	工业级11.6寸*2（主屏支持触摸），分辨率1920*1080，IPS屏幕全

视角，支持多点触摸

	补光灯
	高亮正白光LED

	摄像头
	200W（可见光）+200W（红外光），分辨率1920*1080宽动态

	操作系统
	Android 12.0

	网络支持
	支持100/1000M、支持WIFI（8021.11ac/a/b/g/n）、内置MINI-PCIE接口，支持挂载4G网卡

	产品尺寸
	29*20*33cm (长*高*宽)

	净重
	3.25Kg

	硬件接口

	USB接口
	1 个 USB2.0 OTG，1 个 USB3.0，1个 USB2.0

	电源接口
	标准DC接口

	网络接口
	标准RJ-45网口

	技术指标

	电源输入
	DC12V（标配AC220V转DC12V适配器）

	待机功耗
	<4W

	环境温/湿度
	温度：-10℃～50℃，湿度：20％～80％，无凝露

	安装环境
	室内或半室外（避免阳光直射）

	识别距离
	30~80cm


注意：产品应以实物为准，设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知。

[image: image3.jpg]